คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม KUslope

ลักษณะและความสามารถโดยทั่วไปของโปรแกรม KUslope

- การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของลักษณะผิวการเคลื่อนพัง เป็นส่วนโค้งของวงกลม

- สามารถกำหนดชั้นดินที่แตกต่างกันได้หลายชั้น (Multi-layered soil)

- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของความดันน้ำ ได้ โดยกำหนดให้อยู่ในรูปของ Pore Water Pressure Ratio(ru) และ Phreatic Surface

- มีความยืดหยุ่นในการควบคุมรัศมี และจำนวนวงกลมที่คาดว่าจะพิบัติ

- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในแนวราบได้ (Horizontal seismic coefficient) โดยใช้หลักการของ Pseudo-static

- ใช้ได้ทั้งทฤษฎีของ Fellenius และ Simplified Bishop ในการวิเคราะห์เสถียรภาพ

- สามารถหาค่าอัตราส่วนความปลอดภัยได้โดยวิธีกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมเพียงจุดเดียวแล้วให้คอมพิวเตอร์ค้นหาโดยอัตโนมัติ หรือใช้การค้นหาโดยการกำหนดให้อยู่ในรูปกริด หรือโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี

- สามารถวิเคราะห์ผลจาก Tension crack ได้

- มี User Interface ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

- สามารถใช้งานได้บนหลายๆ Platform เช่น Windows 95, Windows 98, WinNT ,Windows 2000

# Hardware Requirement

- เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM compatible  486 หรือสูงกว่านั้น (แนะนำให้ใช้ CPU ระดับ Pentium 100 ขึ้นไป)

- หน่วยความจำไม่ควรต่ำกว่า 16 MB

- เนื้อที่ว่างสำหรับติดตั้งโปรแกรมใน Harddisk ประมาณ 2 MB

- การ์ดแสดงผล VGA หรือสูงกว่านั้น (ความละเอียดไม่ควรต่ำกว่า 800*600)

- Drive CD-ROM หรือ Disk Drive สำหรับติดตั้งโปรแกรม

- Mouse, Monitor, Printer etc.

ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม KUslope

การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน(KUslope)ได้พัฒนา โดยมีพื้นฐานมาจากโปรแกรม  REAME  (Rotational Equilibrium Analysis of Multilayered Embankments Embankments)  ของ Huang (1957)  ซึ่งจากโปรแกรม  REAME  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาโปรแกรมต่อมา เป็นช่วงระยะเวลา ดังนี้

- พ.ศ. 2530 ดร.วรากร ร่วมกับ คุณสมพร อุ่นจิตติกุล เขียนโปรแกรม ชื่อ RE ซึ่งเขียนด้วย Interpreted Basic จากพื้นฐานเดิมของโปรแกรม REAME มหาวิทยาลัย Kentucky สหรัฐอเมริกา

- พ.ศ. 2531-2532 ดร.วรากร ได้พัฒนาต่อบน Complied Basic เป็น RE1-RE3

- พ.ศ. 2533 คุณสุเทพ ทำการพัฒนาบนภาษา Pascal โดยปรับปรุงเรื่องการแสดงผล และความเร็วในการคำนวณ ใช้ชื่อโปรแกรมว่า RE4

- พ.ศ. 2535 คุณสามารถ ได้พัฒนาโปรแกรมบนภาษา C เป็น RE5 ซึ่งมีความสามารถเพิ่มขึ้นในหลายส่วน อาทิเช่น สามารถบันทึกข้อมูลแล้วนำกลับมาแก้ไขได้ เพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์  แต่โปรแกรม  RE5  ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่  เช่น Failure surface ตัดกับส่วนที่เป็นน้ำในลักษณะผิวโค้ง ไม่สามารถคำนวณในกรณีที่มีเส้นผิวน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่ไม่สามารถหาค่าอัตราส่วนปลอดภัยโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี  เป็นต้น

- พ.ศ. 2541-2543 คุณชูเลิศ จิตเจือจุน ทำการพัฒนาต่อจาก RE5 โดยเปลี่ยน Platform จากที่ใช้งานบน Dos ซึ่งยากและไม่สะดวกต่อการใช้งาน ให้มาอยู่บน Windows ที่ง่ายต่อการใช้งานมากกว่าและได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เคยมี อาทิเช่น สามารถคำนวณในกรณีที่มีเส้นผิวน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถหาค่าอัตราส่วนปลอดภัยโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี แก้ไข Failure surface ให้เป็นเส้นตรงเมื่อตัดกับส่วนที่เป็นน้ำ สามารถวิเคราะห์ผลจาก Tension Crack ได้ ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมไปด้วยอย่างต่อเนื่อง

# ข้อจำกัดของโปรแกรม  KUslope

- สามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาที่มี Boundary Line ไม่เกิน 37 เส้น หรือเท่ากับ 36 ชั้นดิน

- จำนวน Node ในแต่ละ Boundary Line มีได้ไม่เกิน 50 Node

- สามารถกำหนดจำนวน Slice ได้ไม่เกิน 40 Slices

- สามารถมี Bottom Line ได้ไม่เกิน 10 เส้น

- เส้น Phreatic Line สามารถมีจำนวน Node ได้ไม่เกิน 20 Node

- ในแต่ละจุดศูนย์กลาง สามารถมี Trial Radius ได้ไม่เกิน 90 วง

ลักษณะทั่วไปของ KUslope (General Features of KUslope)

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงลักษณะทั่วไปของโปรแกรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากทำให้ประหยัดเวลาในการคำนวณและยังทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องอีกด้วย

การกำหนดชั้นดิน (Numbering of Soil Boundaries)

เส้น boundary line จะประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งดินออกเป็น 2 ชนิดที่แตกต่างกัน โดยเส้น boundary line จะถูกกำหนดจากล่างไปบนตามลำดับ เส้น boundary line ที่อยู่ล่างสุดจะเรียกว่า bottom line หรือ rock line ซึ่งจะถูกกำหนดโดยชั้นหินแข็ง หรือชั้นที่เป็นดินค่อนข้างแข็ง (rock or stiff stratum) ซึ่งอยู่ด้านล่างของลาดดิน ส่วนเส้น boundary line เส้นบนสุดจะเรียกว่า ground line และถูกกำหนดโดยผิวดิน (ground surface) รวมถึงผิวน้ำด้วยถ้าเป็นกรณีที่มีน้ำเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ดินที่อยู่เหนือเส้น boundary line ใดๆจะเป็นดินชนิดเดียวกับหมายเลขเส้น boundary line นั้นๆ ดังนั้นจำนวนชนิดของดินทั้งหมดจะน้อยกว่าจำนวนเส้น boundary line อยู่ 1 เสมอ

รูปที่ 1 รูปแบบของการสร้าง Boundary line

รูปที่ 1 แสดงรูปตัดของลาดดิน ซึ่งประกอบด้วยดิน 4 ชนิด (ชนิดที่4 เป็นน้ำ) และมีเส้น boundary line จำนวน 5 เส้น จากกฎข้างต้นกำหนดไว้ให้เส้น boundary line ที่มีหมายเลขต่ำกว่า ต้องอยู่ใต้เส้น boundary line ที่มีหมายเลขสูงกว่าเสมอ ในส่วนที่เป็นน้ำให้พิจารณาเหมือนกับเป็นดินชนิดหนึ่งโดยมีค่า cohesion และ friction angle เท่ากับ 0 และมี unit weight เท่ากับ 1 t/m3 (หน่วย CGS) หรือ 66.4 kN/m3 (หน่วย SI)

เส้น boundary line แต่ละเส้นจะถูกกำหนดด้วยจุด โดยกำหนดจุดเป็นหมายเลขตามลำดับจากซ้ายไปขวา ถ้าเส้น boundary line 2 เส้นตัดกันที่ตรงจุดตัดจะต้องมี 2 หมายเลข โดยเป็นของแต่ละเส้น boundary line ดังตัวอย่างในรูปที่ 1 ที่จุดที่ 1 บนเส้น boundary line #1 ก็เป็นจุดที่ 2  บนเส้น boundary line #2 ด้วย เช่นเดียวกันกับจุดที่ 3 บนเส้น #4 ก็เป็นจุดที่ 2 บนเส้น #5 ด้วย และเพื่อให้วงกลมที่เป็นไปได้ถูก run จำเป็นต้องขยายจุดปลายของเส้น boundary line เส้นล่างสุด และเส้นบนสุดออกไปให้มากที่สุด ในรูปที่ 1 นี้คือจุดที่ 2 บนเส้น #1, จุดที่ 1 บนเส้น #2 และจุดที่ 1, 5 บนเส้น #5    ถึงแม้ว่า เส้น boundary line เส้นอื่นๆจะมีความยาวสิ้นสุดที่ตรงไหนก็ได้ แต่ก็ควรตระหนักว่าเส้น boundary line เป็นเส้นที่แบ่งดินออกเป็น 2 ชนิด ในกรณีที่เส้น boundary line สั้นเกินไป ดินที่อยู่เหนือเส้นนั้น เฉพาะภายในบริเวณเส้นดิ่ง 2 เส้นที่ลากผ่านจุดปลายทั้ง 2 เท่านั้น ที่จะเป็นชนิดเดียวกับหมายเลขเส้น boundary line นั้น ส่วนดินที่อยู่ด้านนอกเส้นดิ่ง 2 เส้นนี้ จะเป็นดินคนละชนิดกันซึ่งถูกกำหนดด้วยเส้น boundary line ที่อยู่ข้างใต้ เช่น ถ้าจุดที่ 1 บนเส้น #4 ไม่ได้ถูกขยายออกไปให้ยาวพอ ส่วนของน้ำจะถูกพิจารณาว่าเป็นดิน #2 แทนดิน #4 ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการกำหนดความยาวของ Boundary line สั้นเกินไป

การระบุสภาพการซึมน้ำ (Seepage specification)

เงื่อนไขการซึมน้ำ (Seepage Condition) มี 3 ลักษณะ คือ

- ไม่มีการซึมน้ำ (No seepage)

- สภาพการซึมน้ำถูกกำหนดด้วยเส้น piezometric line (with phreatic surface)

- สภาพการซึมน้ำถูกกำหนดด้วย pore pressure ratio (with pore pressure)

ในกรณีที่ไม่มีผลกระทบของสภาพการซึมน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง เราอาจจะกำหนดโดยระบุค่า pore pressure ratio เป็น 0 หรือกำหนดให้เส้น piezometric line อยู่ต่ำกว่าผิวการพัง (failure surface)  ซึ่งก็ต้องป้อนค่าของเส้น piezometric line จึงไม่สะดวกเท่ากับการระบุเงื่อนไขว่าไม่มีการซึมน้ำ (No seepage) ดังในข้อ 1

อนึ่ง ในการสร้างเส้น piezometric line นั้น จะสร้างแยกออกมาต่างหาก จากการสร้างเส้น boundary line แต่สามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน คือเกิดจากส่วนของเส้นตรงจำนวนหนึ่งมาประกอบกัน จุดที่ใช้กำหนดเป็นเส้น  piezometric line นั้น ต้องกำหนดจากซ้ายไปขวา ตามลำดับ เส้น piezometric line นี้จะเป็นอิสระจากเส้น boundary line สามารถวางตำแหน่ง ณ. ที่ใดก็ได้จะอยู่เหนือหรือใต้เส้น ground line ก็ได้ ถ้าเป็นกรณีที่มีน้ำอยู่ด้วย ผิวน้ำ(water surface) จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้น piezometric line และจำเป็นที่จุดปลายทั้ง 2 ของเส้น piezometric line จะต้องขยายออกให้ยาวพอๆกับเส้น ground line ซึ่งแสดงให้เห็นดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การกำหนดเส้น Phreatic line

การควบคุมรัศมี (Control of Radius)

ส่วนของวงกลมแทนผิวที่มีรัศมีมากที่สุด (Maximum radius) ถูกกำหนดโดยตำแหน่งของเส้น rock line  หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า bottom line ส่วนวงกลมวงที่รัศมีน้อยที่สุด (Minimum radius) ก็ได้จากเส้น ground line โดยที่ช่วงระหว่างรัศมีมากที่สุดและน้อยที่สุดนี้ จะมีจำนวนวงกลมตัดผ่านเท่ากับค่าของ No. of circles ที่ถูกกำหนด

เนื่องจากเส้น boundary line เส้นสุดท้ายก็คือเส้น ground line ซึ่งทุกๆ ส่วนของเส้น ground line จะถูกใช้เพื่อกำหนดรัศมีน้อยที่สุด แต่ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องระบุหมายเลขเส้น และหมายเลขจุดบนเส้น เพื่อที่จะใช้หาค่ารัศมีน้อยที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับการหาค่ารัศมีมากที่สุด ที่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งของเส้น rock line

พิจารณาตัวอย่าง ในรูปที่ 1 จะได้ว่า

No. of bottom line	=	2

สำหรับเส้นแรก 	Line No.			=	1

beginning point number	=	1

ending point number		=	2

สำหรับเส้นที่ 2	Line No.			=	2

beginning point number	=	1

ending point number		=	2	เป็นต้น

รูปที่ 4 การกำหนด rock line ที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง

ในกรณีที่เส้น boundary line ที่ระบุเป็นเส้น rock line มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง เราสามารถระบุซ้ำลงไปได้อีก ดังในรูปที่ 4 กรณีของเส้น boundary line #2

พิจารณาตัวอย่าง ในรูปที่ 4 จะได้ว่า

No. of bottom line		=	4

Line No. 		=	1,	beg. No.	=	1,	end No.		=	3

Line No.		=	2,	beg. No.	=	1,	end No.		=	2

Line No. 		=	2,	beg. No.	=	3,	end No.		=	4

Line No.		=	3,	beg. No.	=	2,	end No.		=	3	เป็นต้น

เพื่อแสดงว่ารัศมีมากที่สุดถูกกำหนดขึ้นได้อย่างไร ให้พิจารณาจากรูปที่ 5 ที่จุดศูนย์กลาง O และเส้น boundary line #1 เป็นอันดับแรก เนื่องจากเส้น boundary line #1 มีจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 2 ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้น rock line ให้ทำการลากเส้นจากจุดศูนย์กลาง O ไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนี้ ถ้าพบว่าเส้นตั้งฉากตัดนอกส่วนของเส้นตรงแล้ว ให้เปลี่ยนไปพิจารณา ระยะที่สั้นที่สุดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดปลายทั้งสองของเส้น boundary line #1 แทน ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ OA โดยจะถูกเลือกว่าเป็นรัศมีที่มากที่สุดไว้ก่อนในตอนแรก ต่อจากนั้นจึงทำการพิจารณาส่วนของเส้น boundary line #2 ต่อมา ซึ่งจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 2 ของ boundary line #2 ก็ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้น rock line ด้วยเช่นกัน เส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนี้ที่ลากจากจุดศูนย์กลาง O คือ OB ซึ่งระยะ OB จะถูกเลือกไว้เป็นรัศมีมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบ OA กับ OB ปรากฏว่า OB สั้นกว่า ดังนั้น OB  จะถูกใช้เป็นรัศมีมากที่สุดแทน แต่ถ้าในกรณีที่จุดปลายของเส้น boundary line #2 ที่ใช้ระบุว่าเป็นเส้น rock line เป็นจุดที่ 3 แทนที่จะเป็นจุดที่ 2 ดังในข้างต้นแล้ว เส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงจากจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 3 ที่ลากจากจุดศูนย์กลางจะตัดนอกเส้นตรง โดยมีระยะ OC เป็นระยะที่สั้นที่สุดระหว่างจุดปลายทั้งสอง ระยะ OC จะถูกเลือกให้เป็นค่ารัศมีที่มากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบกับ OB แล้ว OC ยังสั้นกว่า OB ดังนั้น OC  จะถูกใช้เป็นรัศมีที่มากที่สุดแทน ซึ่งวงกลมจะไม่สัมผัสกับเส้น rock line จึงเป็นการอธิบายได้ว่าทำไมจุดปลายที่ใช้ในการกำหนดเส้น rock line ของเส้น boundary line #2 ต้องเป็นจุดที่ 2 แทนที่จะเป็นจุดที่ 3

รูปที่ 5 การหา Maximum radius

ส่วนวิธีการในการหารัศมีที่น้อยที่สุดนั้น สามารถทำโดยพิจารณาระยะที่สั้นที่สุด จากจุดศูนย์กลางที่ถูกเลือกกับเส้น ground line โดยพิจารณาที่แต่ละจุดตัดของเส้น ground line และจุดที่ตั้งฉากกับเส้น ground line แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน ค่าที่น้อยที่สุดจะถูกกำหนดให้เป็นรัศมีน้อยที่สุด ซึ่งจะไม่มีวงกลมใดที่จะมีรัศมีน้อยกว่าค่ารัศมีน้อยที่สุดนี้ ดังแสดงในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่า ระยะ OD มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งก็คือรัศมีที่น้อยที่สุดนั่นเอง (Minimum radius)

รูปที่ 6 การหา Minimum radius

รูปที่ 7 แสดงการหาค่ารัศมีที่น้อยที่สุด และรัศมีที่มากที่สุด ของรูปตัดทั่วๆไป ที่มีขอบเขตของระยะในแนวราบมากเพียงพอ ค่ารัศมีที่มากที่สุดจะถูกจำกัดโดย Rock line (Bottom line)

รูปที่ 7 การหาค่ารัศมี เมื่อขอบเขตของระยะในแนวราบมากเพียงพอ

แต่ในกรณีที่ มีการกำหนดขอบเขตของระยะในแนวราบไม่มากเพียงพอ ค่ารัศมีที่มากที่สุดจะถูกจำกัดโดย ขอบเขตของเส้น ground line ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 ตัวอย่างปัญหา เมื่อกำหนดขอบเขตของระยะในแนวราบไม่เพียงพอ

ระยะห่างของวงกลมที่อยู่ระหว่างรัศมีมากที่สุดและน้อยที่สุดนั้น จะถูกกำหนดจากค่า radius decrement ถ้าค่า radius decrement ถูกระบุให้เท่ากับ 0 แล้ววงกลมจะมีระยะห่างเท่าๆกัน คือสม่ำเสมอจากรัศมีมากที่สุดถึงรัศมีน้อยที่สุด นั่นคือค่า radius decrement จะเท่ากับ (maximum radius – minimum radius) / No. of circles ในกรณีที่ค่า radius decrement ไม่เท่ากับ  0 วงกลมจะเริ่มที่รัศมีวงแรก ที่รัศมีมากที่สุด ส่วนวงต่อๆมาจะมีรัศมีลดลงเรื่อยๆตามค่า radius decrement ที่ได้ระบุไว้ จนกระทั่งมีจำนวนวงกลมเท่ากับค่าของ No. of circles หรือจนกระทั่งค่ารัศมีเองนั้น มีค่าน้อยกว่าค่ารัศมีน้อยที่สุดที่เกิดขึ้นในตอนแรก

รูปที่ 9 การระบุค่า ID Circle ของวงกลมการเคลื่อนพัง

เมื่อค่า radius decrement ไม่ได้ถูกกำหนดให้เท่ากับ 0 ก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่วงกลมแรกหรือวงกลมวงที่มีรัศมีมากที่สุด เราอาจใช้ค่า ID No. for first circle ในการระบุว่าวงกลมวงแรกที่ต้องการ run จะเป็นวงไหน ในกรณีทั่วๆไป ค่า ID No. for first circle จะถูกกำหนดให้เท่ากับ 1 คือให้วงกลมแรกที่ถูก run เป็นวงที่มีค่ารัศมีมากที่สุด ถ้าค่า ID No. for first circle กำหนดให้เท่ากับ 2 แล้ววงกลมวงแรกที่ถูก run จะเป็นวงที่มีรัศมีมากที่สุดเป็นอันดับ 2  (พิจารณารูปที่ 9 ประกอบ)

ลักษณะนี้จะถูกใช้เมื่อเส้น rock line อยู่ใกล้กับผิวของลาดดิน ซึ่งในกรณีนี้ วงกลมที่วิกฤตที่สุดมักจะเป็นวงที่สัมผัสกับเส้น rock line ซึ่งก็คือวงกลมวงแรกหรือวงกลมที่มีรัศมีมากที่สุดนั่นเอง เพื่อให้แน่ใจว่าหลักการนี้ถูก การ run ก็ควรกำหนดค่าของ No. of circles เท่ากับ 2, ID No. for first circle เท่ากับ 1 และค่า radius decrement เป็นระยะสั้นๆ ดังนั้นวงกลม 2 วงจะถูก run และค่าส่วนปลอดภัยจะถูกคำนวณออกมา ซึ่งถ้าพิจารณาผลลัพธ์แล้วพบว่าวงกลมที่มีรัศมีมากที่สุดไม่ใช่วงกลมที่วิกฤตที่สุดก็ต้อง run ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ได้ค่าส่วนปลอดภัยต่ำสุดจริงๆ

จำนวนของวงกลมที่จุดศูนย์กลางเดียวกัน (Number of Circle at Each center)

ถึงแม้ว่าที่จุดศูนย์กลางหนึ่งๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถระบุจำนวนของวงกลม (No. of circles) ได้ แต่จำนวนของวงกลมที่ถูก run จริงๆนั้นอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่าค่าของ No. of circles ก็ได้

สาเหตุที่จำนวนของวงกลมที่ถูก run มากกว่า No. of circles เป็นเพราะว่า หลังจากที่วงกลมกำลังถูก  run ตามลำดับ จากวงแรกที่มีรัศมีมากที่สุด จนถึงวงสุดท้ายที่มีรัศมีน้อยที่สุด เรียบร้อยแล้วเมื่อใดก็ตามที่พบว่า มีวงกลมที่มีค่าส่วนปลอดภัยน้อยกว่าค่าส่วนปลอดภัยของวงกลม 2 วง ที่อยู่ติดกัน เมื่อนั้นค่าของ No. of add. radii จะถูกใช้เพื่อเพิ่มวงกลมขึ้นอีกบนแต่ละด้านของวงกลมชุดแรก เพื่อหาค่าส่วนปลอดภัยที่ต่ำสุดจริงๆ ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 การใช้ค่า No. of add. radii ในการเพิ่มจำนวนวงกลม

รูปที่ 10 แสดงว่า วงกลมถูกเพิ่มเข้าไปอย่างไร สมมติว่ามีการกำหนดค่าให้ No. of circles เท่ากับ 5 และ No. of add. radii เท่ากับ 3 วงกลม 3 วงจะถูกเพิ่มบนแต่ละด้านของวงกลม #3 เพราะว่า วงกลม #3 มีค่าส่วนปลอดภัยน้อยกว่าค่าส่วนปลอดภัยของวงกลมทั้ง 2 วงที่อยู่ติดกัน คือ วงกลม #2 และ วงกลม #4 หลังจากนั้นวงกลม 3 วง จะถูกเพิ่มเข้าไประหว่างวงกลม #5 กับค่ารัศมีน้อยที่สุด(ground line) ด้วย ทั้งนี้เพราะวงกลม #5 มีค่าส่วนปลอดภัยน้อยกว่าค่าส่วนปลอดภัยของวงกลม #4

สำหรับเหตุผลที่จำนวนวงกลมที่ถูก run อาจน้อยกว่า No. of circles นั้น เนื่องจาก

1.	เมื่อค่าอัตราส่วนปลอดภัยของวงกลมมีค่ามากกว่า 100 แล้ววงกลมถัดมาที่มีค่ารัศมีน้อยกว่า จะไม่ถูก run

- เมื่อรัศมีของวงกลมนั้นไม่ตัดลาดดิน

- เมื่อค่า radius decrement มากๆจนรัศมีของวงกลมวงใดวงหนึ่งใน No. of circles นั้น น้อยกว่าค่ารัศมีน้อยที่สุด แล้ววงกลมนั้นและวงถัดๆมาจะไม่ถูก run

4.	เมื่อค่า min. depth of tallest slice ถูกระบุว่าไม่เท่ากับ 0 กรณีวงกลมที่มีชิ้นที่สูงสุด ต่ำกว่าค่าที่ระบุนี้จะไม่ถูก run (สำหรับค่า min. depth of tallest slice นี้จะกล่าวในหัวข้อถัดไป)

ความสูงต่ำสุดของชิ้นที่สูงที่สุด (Minimum Depth of Tallest Slice)

ถ้าดินในลาดดิน ไม่มีค่า Cohesion (Cohesion เท่ากับ 0) เช่นดินทรายหรือลาดหินทิ้ง ซึ่งดินชั้นล่างไม่เป็นดินอ่อน และไม่มีสภาพการซึมน้ำ (No seepage) ค่าส่วนปลอดภัยสามารถหาได้โดยตรงจากสมการของ infinite slope คือ

F.S.  =	tanφtanθ

เมื่อ	 θ	  =	Slope angle

ถ้าผิวการพังถูกสมมติให้เป็นแบบวงกลม (circular  failure surface) แล้วผิวการพังที่วิกฤติที่สุดจะเป็นวงกลมตื้นๆ ซึ่งตัดลาดดินบางๆตามผิวดินเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อลาดดินมากนัก  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการกำหนดค่า min. depth of tallest slice ขึ้นมา เพราะถ้าเกิดดังกรณีข้างต้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมคำนวณ เนื่องจากสามารถหาค่าส่วนปลอดภัยได้โดยตรงจากสมการข้างต้นแทน แต่ถ้ามีการกำหนดค่า min. depth of tallest slice แล้ว วงกลมวงที่ตัดลาดดิน แล้วมีความสูงของชิ้นที่สูงที่สุด (tallest slice) ต่ำกว่าค่า min. depth of tallest slice จะไม่ถูกพิจารณา ทำให้ได้ค่าส่วนปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่คำนวณได้จากสมการข้างต้น ถ้ายิ่งค่า min. depth of tallest slice กำหนดไว้มากเท่าใด ค่าส่วนปลอดภัยก็จะมากขึ้นตาม เว้นเสียแต่ว่าจะมีดินชั้นล่างๆเป็นดินอ่อน (weak layers) และมีสภาพการซึมน้ำ (seepage) ในกรณีนี้ยิ่งวงกลมตัดลาดดินลึกเท่าใด ก็จะยิ่งวิกฤติขึ้นเท่านั้น

ถ้าค่า min. depth of tallest slice ถูกกำหนดให้ไม่เท่ากับ 0 แล้วเฉพาะวงกลมวงที่มีชิ้นที่สูงสุด สูงกว่าค่า min. depth of tallest slice เท่านั้นที่จะถูก run ซึ่งแสดงให้เห็นดังในรูปที่ 11และ12

รูปที่ 11 การหาช่วงที่วงกลมสามารถตัดผ่าน เมื่อขอบเขตของระยะในแนวราบเพียงพอ

รูปที่ 12 ตัวอย่างปัญหา เมื่อกำหนดขอบเขตของระยะในแนวราบไม่เพียงพอ

สำหรับในกรณีที่วงกลมวงสุดท้ายถูก run และมีค่าส่วนปลอดภัยมากกว่าค่าส่วนปลอดภัย     ของวงกลมก่อนหน้านี้ จะไม่มีการเพิ่มวงกลมเข้าไปเพื่อหาค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุด เพราะว่าค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุดได้ถูกกำหนดแล้วจากวงกลมบางวงกลมก่อนหน้านั้น แต่ในทางตรงข้าม ถ้าวงกลมวงสุดท้ายมีค่าส่วนปลอดภัยน้อยกว่าค่าส่วนปลอดภัยของวงกลมก่อนหน้า ค่าของ No. of add. radii จะถูกใช้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถหาค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุดได้ถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 13  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวงกลมจะถูกเพิ่มเข้าไปได้อย่างไร เมื่อกำหนดให้ค่า No. of circle เท่ากับ 5 วง ถูก run ทุกวงและวงกลม 3 วง (No. of add. Radii) ถูกเพิ่มเข้าไประหว่างวงกลม #5 และเส้น ground line เพราะวงกลม #5 มีค่าส่วนปลอดภัยต่ำกว่าค่าส่วนปลอดภัยของวงกลม #4

แต่เนื่องจากวงกลมสุดท้ายของวงกลม 3 วง ที่เพิ่มเข้าไปนี้ มีความสูงของชิ้นที่สูงที่สุด ต่ำกว่าค่า min. depth of tallest slice ดังนั้นเฉพาะวงกลม 2 วงแรกที่เพิ่มเข้าไปเท่านั้นที่จะถูก run

รูปที่ 13 การเพิ่มจำนวนวงกลมเมื่อ ค่าของ FS. มีแนวโน้มลงลด

สำหรับกรณีดังรูปที่ 14 จะมีวงกลมหลักถูก run เพียง 4 วง เท่านั้น เพราะวงที่ #5 ไม่ถูก run เนื่องจากค่าความสูงของชิ้นส่วนที่สูงที่สุด(tallest slice) ต่ำกว่า min. depth of tallest slice ที่กำหนดไว้  ส่วนวงกลมที่ถูกเพิ่มเข้ามา 3 วงนั้น จะถูก run เพียงวงเดียวเท่านั้น เนื่องจากวงกลม 2 วงหลังมี ค่าความสูงของชิ้นส่วนที่สูงที่สุด(tallest slice) ต่ำกว่า min. depth of tallest slice

รูปที่ 14 การลดลงของจำนวนวงกลม เนื่องจากค่า min. depth of tallest slice

การแบ่งย่อยของชิ้นส่วนดิน (Subdivision of Slice)

จำนวนของชิ้น (slice) ในตอนแรกจะถูกกำหนดด้วยค่า No. of Slices ดังรูปที่ 15 ซึ่งอย่างไรก็ตามที่แต่ละจุดหักมุม (breaking point) ของเส้น ground line และที่แต่ละจุดตัดของวงกลมกับเส้น boundary line จะมีการแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆลงไปอีก ดังรูปที่ 16 ซึ่งถ้าเป็นรูปตัดที่ซับซ้อนแล้ว จำนวนของชิ้นต่างๆที่ถูกแบ่งจริงจะมากกว่าค่า No. of Slices มาก  ในที่นี้ No. of Slices = 5 (รูปที่ 15) แต่จำนวน Slice ที่แบ่งจริง  = 9 (รูปที่ 16)

รูปที่ 15 การแบ่งชิ้นส่วนดิน เริ่มแรกซึ่งจะถูกกำหนดโดยค่า No. of Slices

รูปที่ 16 การแบ่งชิ้นส่วนดิน ในภายหลังที่จำนวนชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น

รูปแบบในการค้นหาจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ตำแหน่งต่างๆ (Control of Trial Centers)

รูปแบบในการค้นหา (Search Condition) มี 3 ลักษณะ คือ

- การค้นหาแบบโครงข่าย (Grid Search)

- การค้นหาโดยระบุจุดศูนย์กลางและรัศมี (Specified Search)

- การค้นหาแบบอัตโนมัติ (Automatic Search)

การค้นหาแบบโครงข่าย (Grid Search)

การค้นหาค่าอัตราส่วนความปลอดภัยโดยวิธีนี้ เป็นการวิเคราะห์จากกลุ่มของจุดศูนย์กลาง โดยตำแหน่งของจุดศูนย์กลาง จะได้มาจากจุดตัดของกริดในโครงข่าย ซึ่งค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุด จะได้จากการเปรียบเทียบกับจุดอื่นๆในกลุ่ม หลังจากที่ได้ค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุดนี้แล้ว โปรแกรมจะใช้จุดที่ได้นี้ มาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาแบบอัตโนมัติ(Automatic Search)ต่อไป เพื่อหาค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุดจริงๆ ดังแสดงในรูปที่ 17

รูปที่ 17 การระบุในการค้นหาแบบโครงข่าย

ตำแหน่งของ grid จะถูกกำหนดด้วย 3 ตัวแปรด้วยกันคือ

- X และ Y coordinates ของจุด 3 จุด

- จำนวนช่วงที่แบ่งระหว่างจุด #1 กับจุด #2 (No. of divisions between points 1 and 2)

- จำนวนช่วงที่แบ่งระหว่างจุด #2 กับจุด #3 (No. of division between points 2 and 3)

จุด 3 จุด ต้องเป็นจุดจากด้าน 2 ด้านที่ติดกันของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

การค้นหาโดยระบุจุดศูนย์กลางและรัศมี (Specified Search)

การค้นหาแบบนี้ จะใช้ในกรณีที่ทราบตำแหน่งและลักษณะการพังที่แน่นอน โดยจะระบุจุดศูนย์กลางของวงกลมและรัศมี ดังแสดงในรูปที่ 18 ซึ่งวิธีนี้สามารถนำมาใช้ในกรณีของการวิเคราะห์ย้อนกลับได้ (Back Analysis) เมื่อลาดดินเกิดการพิบัติแล้ว

รูปที่ 18 การระบุในการค้นหาแบบกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี

การค้นหาแบบอัตโนมัติ (Automatic Search)

การค้นหาโดยวิธีนี้ จะกระทำโดย กำหนดเพียงจุดศูนย์กลางของวงกลมเริ่มต้นที่ใช้ในการค้นหา และ ความละเอียดในการค้นหา ดังแสดงในรูปที่ 19 จากนั้นโปรแกรมจะทำการค้นหา ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ต่ำที่สุดให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมจะทำการค้นหา โดยการเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ได้จากจุดแรก กับค่าของจุดที่อยู่ในแนวราบทั้งซ้ายและขวา และในแนวดิ่ง จนกว่าจะได้จุดที่มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ต่ำที่สุดในบริเวณนั้น ซึ่งรูปแบบของของการค้นหาโดยอัตโนมัติ (Automatic Search) จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป

รูปที่ 19 การค้นหาจุดศูนย์กลางแบบอัตโนมัติ

## ขบวนการของการค้นหาแบบอัตโนมัติ (Algorithm of Automatic Search)

ในขบวนการของการค้นหาแบบอัตโนมัตินั้น จำเป็นต้องระบุค่า coordinate ของจุดศูนย์กลางแรกที่จะทำการค้นหา และค่าความละเอียดของการค้นหาในแต่ละแกน(XincrementและYincrement) ในทิศทางราบและดิ่ง ตามลำดับ จากรูปที่ 20 จะแสดงให้ทราบว่า ขบวนการค้นหา ถูกดำเนินการเพื่อหาค่าส่วนปลอดภัยน้อยที่สุดได้อย่างไร เริ่มต้นด้วยค่าส่วนปลอดภัยที่จุดศูนย์กลางแรกคือ จุด #1 ถูกกำหนดขึ้น จากนั้นขบวนการค้นหา ก็จะขยับไปค้นหาต่อที่ระยะ X increment ในแนวราบ ซึ่งจุด #2 จะถูกกำหนดขึ้น ถ้าค่าส่วนปลอดภัยที่จุด #2 ต่ำกว่าค่าส่วนปลอดภัยของจุด #1 ขบวนการค้นหาจะทำการค้นหา ต่อไปเรื่อยๆทางขวามือ จนกระทั่งค่าส่วนปลอดภัยมีค่ามากกว่า ค่าส่วนปลอดภัยที่จุดก่อนหน้านั้น และจะย้ายไปกระทำทางด้านซ้ายมือ จนได้ค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุดในแนวราบ สำหรับกรณีตัวอย่างในรูปที่ 20 ค่าส่วนปลอดภัยที่จุด #2 มากกว่าค่าส่วนปลอดภัยที่จุด #1 ดังนั้นจุด #3 ที่ระยะ X increment ไปทางซ้ายของจุด #1 จะถูกพิจารณาและค่าส่วนปลอดภัยที่จุด #3 ก็มากกว่าค่าส่วนปลอดภัยที่จุด #1 ซึ่งมีค่าส่วนปลอดภัยต่ำสุดในแนวราบ ถ้าค่าส่วนปลอดภัยของจุด #3 ต่ำกว่าค่าส่วนปลอดภัยของจุด #1 ขบวนการค้นหา ก็จะกระทำต่อไปทางซ้าย จนกว่าจะหาค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยสุดในแนวราบได้ เมื่อสิ้นสุดการค้นหาทางแนวราบแล้ว ขบวนการค้นหาก็จะย้ายไปกระทำในแนวดิ่ง โดยจะทำการค้นหาที่ระยะ Y increment จากจุดที่มีค่าส่วนปลอดภัยน้อยที่สุดในแนวราบ ตามรูปนี้คือ จุด #4 ปรากฏว่า ค่าส่วนปลอดภัยที่ได้น้อยกว่าค่าส่วนปลอดภัยของจุด #1  จึงทำการsearch ขึ้นต่อไปอีกจนได้ค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุดในแนวดิ่ง แล้วจึงย้ายมากระทำการ search ในแนวราบซ้ำอีกครั้งดังเช่น จุด #4 มีค่าส่วนปลอดภัยน้อยกว่าจุดอื่นๆใน 4 ทิศ คือ จุด #1, #5, #6 และ #7 ซึ่งจุด #4 นี้จะมีค่าส่วนปลอดภัยต่ำที่สุดในขบวนการค้นหา ด้วยระยะ X, Y increment

จากจุด #4 ขบวนการข้างต้นจะถูกกระทำซ้ำโดยใช้ระยะ ¼ ของ X, Y increment ในการ search โดยจะได้ค่าส่วนปลอดภัยที่จุด #9 ซึ่งต่ำกว่าที่จุดอื่นๆใน 4 ทิศ รอบๆตัวมัน คือ จุด #4, #10, #11 และ #12 เมื่อไม่มีจุดใดๆที่อยู่รอบๆตัวมัน มีค่าส่วนปลอดภัยน้อยกว่าตัวมันแล้ว ขบวนการในการค้นหาก็จะหยุดลง ดังนั้นจุด #9 นี้ ก็จะเป็นจุดที่มีค่าส่วนปลอดภัยต่ำที่สุด

จากตัวอย่างที่แสดงในรูปที่20 เป็นเพียงการยกตัวอย่างให้ดูเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วขบวนการ search จะกระทำหลายขั้นตอน(steps)มาก เพื่อให้ได้ค่าส่วนปลอดภัยที่น้อยที่สุด ถ้าค่า X increment เท่ากับ 0 แล้ว การ search จะกระทำเฉพาะในแนวดิ่งเท่านั้น หรือถ้า Y increment เท่ากับ 0 การ search จะทำเฉพาะในแนวราบเท่านั้น

รูปที่ 20 ขั้นตอนของขบวนการค้นหาแบบอัตโนมัติ

ค่าสัมประสิทธิ์ของความสั่นสะเทือน (Seismic Coefficient, KS)

โดยทั่วไปแล้วในการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินนั้น อาจจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วย โดยเฉพาะถ้าเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่แล้ว ผลกระทบอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวก็จะยิ่งส่งผลให้เห็นได้ชัด เช่น งานเขื่อนดิน เป็นต้น

ปัจจุบันได้มีการสำรวจและศึกษาสภาพการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณต่างๆทั่วโลก ซึ่งข้อมูลที่ได้จากบันทึกแผ่นดินไหวเหล่านั้น สามารถนำมาประมวลผลทางสถิติเป็นความเข้มของความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้น และได้มีการนำมาดัดแปลงเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความสั่นสะเทือน (Seismic Coefficient, KS) เพื่อใช้ในการออกแบบ เรียกว่าวิธี Pseudo-static สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีการประเมินจัดเขตแผ่นดินไหวตาม “Modified Mercalli Scale” ดังแสดงในรูปที่ 21 โดยมีการจัดให้อยู่ในรูปของพื้นที่ความเข้มแผ่นดินไหวต่างๆกัน ซึ่งจะสามารถทราบค่าของ KS ได้โดยนำหมายเลขของ Zone ไปเปรียบเทียบกับค่าของ KS ในตารางที่ 1

รูปที่ 21  Zone ความเข้มของแผ่นดินไหวในประเทศไทย (Modified Mercalli Scale 1931)

ตารางที่ 1  ความเข้มของแผ่นดินไหวในมาตราเมอร์แคลลี่ปรับปรุงที่มีต่อความรู้สึกและความเสียหาย

| Modified Mercalli Intensity Scale (1931, Wood and Neumann) | Acceleration or Coefficient of earthquake |
| --- | --- |
| I. Detected only sensitive instruments |  |
| II. Felt by a few persons at rest, especially on upper floors, delicately suspended objects may swing |  |
| III. Felt noticeably indoors but not always recognized as earthquake; standing autos rock slightly, vibration like passing a truck | 0.005 g |
| IV. Felt indoors by many, outdoors by few, at night some awaken, dishes, windows, doors disturbed, motor cars rock noticeably | 0.01 g |
| V. Felt by most people,some breakage of dishes, windows and plaster, distrurbance of fall objects |  |
| VI. Felt by all, many frightened run outdoors, falling plaster and chimneys, damage small | 0.05 g |
| VII. Everybody runs outdoors, damage to building varies depending on quality of construction noticed by drivers of automobiles. | 0.1 g |
| VIII. Panel walls thrown out of frames, fall of walls, monuments, chimneys, sand and mud ejected, drivers of autos disturbed |  |
| IX. Buildings shifted off foundations, cracked, thrown out of plumb, ground cracked, underground pipes broken | 0.5 g |
| X. Most masonry and frame structures destroyed, ground cracked, rails bent, landslides | 1.0 g |
| XI. Low structures remain standing bridge destroys, fissures in ground, pipes broken, landslides, rails bent |  |
| XII. Damage total, waves seen on ground surface, lines of sight and level destroyed, objects thrown into the air | 5.0 g |

Approximate relationships earthquake intensity, and accelerations. (after Cimensky)