ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม KUslope

ตัวอย่างที่ 1-a  การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันทางดินถม

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| Project Name |  |  | : | Example1a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Title |  | : | Fill Slope |
| Location |  | : | Bangkok |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 0 | 1.9 |
| 2 | 1.5 | 0 | 1.7 |
| 3 | 2.5 | 0 | 1.8 |
| 4 | 2 | 20 | 1.9 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -40 | -11 |
| 1 | 2 | 40 | -11 |
| 2 | 1 | -40 | -5 |
| 2 | 2 | 40 | -5 |
| 3 | 1 | -40 | 1 |
| 3 | 2 | 40 | 1 |
| 4 | 1 | -10 | 2.5 |
| 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| 5 | 1 | -40 | 2.5 |
| 5 | 2 | -10 | 2.5 |
| 5 | 3 | -5 | 7.5 |
| 5 | 4 | 5 | 7.5 |
| 5 | 5 | 10 | 2.5 |
| 5 | 6 | 40 | 2.5 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  |  | 1 |
| No. of Circle |  |  |  | 20 |
| No. of Slice |  |  | 15 |
| No. of Add Radius |  |  |  | 3 |
| Id No. First Circle |  |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ ไม่มีผลกระทบของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้คลิกที่ปุ่ม No Seepage

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  |  | Division |  |  |  |  | # Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  |  | 2 | 11 |  |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 10 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  |  | 10 | 3 |  |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  |  | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |

ขั้นตอนที่ 9  หลังจากที่ทำการป้อนข้อมูลรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save หรือคลิก File ที่Menu และเลือก Save ทำการใส่ชื่อของ File ลงไป ในที่นี้อาจกำหนดให้ชื่อ Fill_Slope เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Save อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 10  ตรวจสอบความถูกต้องของรูปตัด โดยคลิกที่ปุ่ม Graphic หรือคลิก Graphic ที่Menu และเลือก Geometry ก็ได้ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแสดงรูปตัดของชั้นดินขึ้นมา ให้พิจารณาดูว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบส่วนที่ผิดพลาดให้ทำการปิดหน้าต่างนี้ลง (คลิกที่เครื่องหมายกากบาท ที่มุมบนด้านขวา) จะปรากฏหน้าจอของการป้อนข้อมูล ถ้าพบว่ามีข้อผิดพลาด ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 11  หลังจากทำการตรวจสอบความถูกต้องของจุดพิกัดเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มทำการคำนวณเสถียรภาพ โดยคลิกที่ปุ่ม Calculation หรือคลิก Calculation ที่Menu และเลือก Run ก็ได้ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างของการคำนวณขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Start รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการคำนวณเสร็จ (ถ้าคำนวณเสร็จแล้วจะปรากฏคำว่า Factor of Safety Complete) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Close จะปิดหน้าต่างของการคำนวณลงไป

ขั้นตอนที่ 12  เมื่อการคำนวณเสร็จสิ้นแล้ว คลิกที่ปุ่ม Graphic อีกครั้งเพื่อดูผลที่ได้จากการคำนวณ

ถ้าต้องการที่จะพิมพ์ผลที่ได้ออกทางเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ปุ่ม Print ที่มุมขวาด้านล่าง ทำการเลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ และกำหนดขนาดของกระดาษ ตามที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม Properties เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK.

โปรแกรมจะทำการพิมพ์ภาพที่ได้จากการคำนวณออกทางเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ (สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้าที่ 35)

ตัวอย่างที่ 1-b  การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันทางดินถมในกรณีมี Berm

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| Project Name |  |  | : | Example1b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Title |  | : | Berm |
| Location |  | : | Bangkok |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 0 | 1.9 |
| 2 | 1.5 | 0 | 1.7 |
| 3 | 2.5 | 0 | 1.8 |
| 4 | 2 | 20 | 1.9 |
| 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -50 | -11 |  | 6 | 1 | -50 | 2.5 |
| 1 | 2 | 50 | -11 |  | 6 | 2 | -27.5 | 2.5 |
| 2 | 1 | -50 | -5 |  | 6 | 3 | -25 | 5 |
| 2 | 2 | 50 | -5 |  | 6 | 4 | -7.5 | 5 |
| 3 | 1 | -50 | 1 |  | 6 | 5 | -5 | 7.5 |
| 3 | 2 | 50 | 1 |  | 6 | 6 | -5 | 8.5 |
| 4 | 1 | -27.5 | 2.5 |  | 6 | 7 | 5 | 8.5 |
| 4 | 2 | 27.5 | 2.5 |  | 6 | 8 | 5 | 7.5 |
| 5 | 1 | -5 | 7.5 |  | 6 | 9 | 7.5 | 5 |
| 5 | 2 | 5 | 7.5 |  | 6 | 10 | 25 | 5 |
|  |  |  |  |  | 6 | 11 | 27.5 | 2.5 |
|  |  |  |  |  | 6 | 12 | 50 | 2.5 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  |  | 1 |
| No. of Circle |  |  |  | 20 |
| No. of Slice |  |  | 15 |
| No. of Add Radius |  |  |  | 3 |
| Id No. First Circle |  |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ ไม่มีผลกระทบของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้คลิกที่ปุ่ม No Seepage

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  |  | Division |  |  |  |  | # Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  |  | 0 | 10 |  |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 20 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  |  | 40 | 10 |  |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  |  | 40 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |

## ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนตัวอย่างข้างต้น

ตัวอย่างที่ 1-c  การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันทางดินถม เมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้วิธี Jet grouting

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| Project Name |  |  | : | Example1c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Title |  | : | Jet Grouting |
| Location |  | : | Bangkok |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 0 | 1.9 |
| 2 | 1.5 | 0 | 1.7 |
| 3 | 2.5 | 0 | 1.8 |
| 4 | 5.5 | 0 | 1.8 |
| 5 | 2 | 20 | 1.9 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -40 | -11 |  | 4 | 4 | 10 | -5 |
| 1 | 2 | 40 | -11 |  | 4 | 5 | 10 | 1 |
| 2 | 1 | -40 | -5 |  | 4 | 6 | 10 | 2.5 |
| 2 | 2 | -10 | -5 |  | 5 | 1 | -10 | 2.5 |
| 2 | 3 | 10 | -5 |  | 5 | 2 | 10 | 2.5 |
| 2 | 4 | 40 | -5 |  | 6 | 1 | -5 | 7.5 |
| 3 | 1 | -40 | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 7.5 |
| 3 | 2 | -10 | 1 |  | 7 | 1 | -40 | 2.5 |
| 3 | 3 | -10 | -5 |  | 7 | 2 | -10 | 2.5 |
| 3 | 4 | 10 | -5 |  | 7 | 3 | -5 | 7.5 |
| 3 | 5 | 10 | 1 |  | 7 | 4 | -5 | 8.5 |
| 3 | 6 | 40 | 1 |  | 7 | 5 | 5 | 8.5 |
| 4 | 1 | -10 | 2.5 |  | 7 | 6 | 5 | 7.5 |
| 4 | 2 | -10 | 1 |  | 7 | 7 | 10 | 2.5 |
| 4 | 3 | -10 | -5 |  | 7 | 8 | 40 | 2.5 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  |  | 1 |
| No. of Circle |  |  |  | 20 |
| No. of Slice |  |  | 15 |
| No. of Add Radius |  |  |  | 3 |
| Id No. First Circle |  |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ ไม่มีผลกระทบของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้คลิกที่ปุ่ม No Seepage

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  |  | Division |  |  |  |  | # Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  |  | 2 | 11 |  |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 10 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  |  | 10 | 3 |  |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  |  | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |

ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนตัวอย่างข้างต้น

ตัวอย่างที่ 2a  การวิเคราะห์เสถียรภาพของ Spillway Cut

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| # Project Name |  | : | EXAMPLE 2a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Title |  | : | SPILLWAY CUT |  |
| Location |  | : | MAE LAENG LAUNG |  |  |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 28 | 2 |
| 2 | 3.5 | 25 | 1.8 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -130 | 62 |  | 4 | 1 | -23 | 16.1 |
| 1 | 2 | -110 | 53 |  | 4 | 2 | -5 | 16.1 |
| 1 | 3 | -80 | 36 |  | 5 | 1 | -130 | 69.5 |
| 1 | 4 | -70 | 31 |  | 5 | 2 | -117 | 65 |
| 1 | 5 | -50 | 25 |  | 5 | 3 | -112 | 62 |
| 1 | 6 | -34 | 21 |  | 5 | 4 | -109 | 62 |
| 1 | 7 | -23 | 16.1 |  | 5 | 5 | -103 | 56 |
| 1 | 8 | 5.5 | 8.3 |  | 5 | 6 | -100 | 56 |
| 2 | 1 | -130 | 65 |  | 5 | 7 | -94 | 50 |
| 2 | 2 | -120 | 62 |  | 5 | 8 | -91 | 50 |
| 2 | 3 | -110 | 55 |  | 5 | 9 | -85.5 | 44.7 |
| 2 | 4 | -80 | 38 |  | 5 | 10 | -85.5 | 45.7 |
| 2 | 5 | -47 | 27.5 |  | 5 | 11 | -78.5 | 45.7 |
| 3 | 1 | -85.5 | 44.7 |  | 5 | 12 | -78.5 | 44.7 |
| 3 | 2 | -78.5 | 44.7 |  | 5 | 13 | -70 | 38.9 |
| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| 5 | 14 | -67 | 38.9 |  | 5 | 20 | -32 | 21.8 |
| 5 | 15 | -58.5 | 33.2 |  | 5 | 21 | -23 | 16.1 |
| 5 | 16 | -54.5 | 33.2 |  | 5 | 22 | -23 | 17.1 |
| 5 | 17 | -47 | 27.5 |  | 5 | 23 | -5 | 17.1 |
| 5 | 18 | -44 | 27.5 |  | 5 | 24 | -5 | 16.1 |
| 5 | 19 | -35 | 21.8 |  | 5 | 25 | 5.5 | 8.3 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Bottom Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  | 2 |
| No. of Circle |  |  | 10 |
| No. of Slice |  |  | 15 |
| No. of Add Radius |  |  | 4 |
| Id No. First Circle |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ เนื่องจากทราบค่าระดับน้ำใต้ดิน ให้คลิกที่ปุ่ม Phreatic Line ทำการใส่ค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำลงไป ในที่นี้ใช้ 1.0 T/m3  หลังจากนั้นให้ใส่ค่าจุดพิกัดของเส้นระดับน้ำลงไปดังนี้

| Water Point | Coordi X | Coordi Y |  | Water Point | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -130 | 69.5 |  | 6 | -100 | 56 |
| 2 | -117 | 65 |  | 7 | -94 | 50 |
| 3 | -112 | 62 |  | 8 | -91 | 50 |
| 4 | -109 | 62 |  | 9 | -85 | 44.7 |
| 5 | -103 | 56 |  | 10 | -34 | 21 |

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  | Division |  |  |  |  | Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  | -120 | 77 |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 20 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  | -26 | 26 |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  | -10 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.05 |

ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่างที่ 2b  การวิเคราะห์เสถียรภาพของ Spillway Cut เมื่อปรับปรุงเสถียรภาพด้วย sheet pile concrete

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| # Project Name |  | : | EXAMPLE 2b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Title |  | : | SHEET PILE |  |
| Location |  | : | MAE LAENG LAUNG |  |  |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 28 | 2 |
| 2 | 3.5 | 25 | 1.8 |
| 3 | 23.5 | 0 | 1.89 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -130 | 62 |  | 2 | 6 | -102.5 | 50 |
| 1 | 2 | -110 | 53 |  | 2 | 7 | -102.5 | 51.3 |
| 1 | 3 | -80 | 36 |  | 2 | 8 | -80 | 38 |
| 1 | 4 | -70 | 31 |  | 2 | 9 | -47 | 27.5 |
| 1 | 5 | -50 | 25 |  | 3 | 1 | -103 | 56 |
| 1 | 6 | -34 | 21 |  | 3 | 2 | -103 | 51.5 |
| 1 | 7 | -23 | 16.1 |  | 3 | 3 | -103 | 50 |
| 1 | 8 | 5.5 | 8.3 |  | 3 | 4 | -102.5 | 50 |
| 2 | 1 | -130 | 65 |  | 3 | 5 | -102.5 | 51.3 |
| 2 | 2 | -120 | 62 |  | 3 | 6 | -102.5 | 56 |
| 2 | 3 | -110 | 55 |  | 4 | 1 | -85.5 | 44.7 |
| 2 | 4 | -103 | 51.5 |  | 4 | 2 | -78.5 | 44.7 |
| 2 | 5 | -103 | 50 |  |  |  |  |  |
| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| 5 | 1 | -23 | 16.1 |  | 6 | 13 | -78.5 | 44.7 |
| 5 | 2 | -5 | 16.1 |  | 6 | 14 | -70 | 38.9 |
| 6 | 1 | -130 | 69.5 |  | 6 | 15 | -67 | 38.9 |
| 6 | 2 | -117 | 65 |  | 6 | 16 | -58.5 | 33.2 |
| 6 | 3 | -112 | 62 |  | 6 | 17 | -54.5 | 33.2 |
| 6 | 4 | -109 | 62 |  | 6 | 18 | -47 | 27.5 |
| 6 | 5 | -103 | 56 |  | 6 | 19 | -44 | 27.5 |
| 6 | 6 | -102.5 | 56 |  | 6 | 20 | -35 | 21.8 |
| 6 | 7 | -100 | 56 |  | 6 | 21 | -32 | 21.8 |
| 6 | 8 | -94 | 50 |  | 6 | 22 | -23 | 16.1 |
| 6 | 9 | -91 | 50 |  | 6 | 23 | -23 | 17.1 |
| 6 | 10 | -85.5 | 44.7 |  | 6 | 24 | -5 | 17.1 |
| 6 | 11 | -85.5 | 45.7 |  | 6 | 25 | -5 | 16.1 |
| 6 | 12 | -78.5 | 45.7 |  | 6 | 26 | 5.5 | 8.3 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Bottom Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  | 3 |
| No. of Circle |  |  | 10 |
| No. of Slice |  |  | 15 |
| No. of Add Radius |  |  | 4 |
| Id No. First Circle |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ เนื่องจากทราบค่าระดับน้ำใต้ดิน ให้คลิกที่ปุ่ม Phreatic Line ทำการใส่ค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำลงไป ในที่นี้ใช้ 1.0 T/m3  หลังจากนั้นให้ใส่ค่าจุดพิกัดของเส้นระดับน้ำลงไปดังนี้

| Water Point | Coordi X | Coordi Y |  | Water Point | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -130 | 69.5 |  | 6 | -100 | 56 |
| 2 | -117 | 65 |  | 7 | -94 | 50 |
| 3 | -112 | 62 |  | 8 | -91 | 50 |
| 4 | -109 | 62 |  | 9 | -85 | 44.7 |
| 5 | -103 | 56 |  | 10 | -34 | 21 |

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  | Division |  |  |  |  | Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  | -121 | 71 |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 20 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  | 7 | 15 |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  | 9 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.05 |

ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่างที่ 3  การวิเคราะห์เสถียรภาพของขายฝั่งภายหลังการขุดลอก (Dredging)

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| # Project Name |  | : | EXAMPLE 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Title |  | : | AFTER DREDGING |  |
| Location |  | : | LAEM CHABANG |  |  |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |  | Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0 | 2.1 |  | 7 | 0 | 40 | 2.2 |
| 2 | 2.5 | 35 | 2.1 |  | 8 | 0 | 31 | 1.9 |
| 3 | 3.35 | 0 | 1.93 |  | 9 | 0 | 40 | 2.2 |
| 4 | 0 | 31 | 1.9 |  | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 40 | 2.2 |  | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3.5 | 0 | 1.7 |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -35 | -25 |  | 7 | 1 | -10 | -2 |
| 1 | 2 | 70 | -25 |  | 7 | 2 | 0 | -2 |
| 2 | 1 | -35 | -20 |  | 7 | 3 | 5 | -2 |
| 2 | 2 | 70 | -20 |  | 8 | 1 | -35 | -2 |
| 3 | 1 | -35 | -14 |  | 8 | 2 | -10 | -2 |
| 3 | 2 | 50 | -14 |  | 8 | 3 | -5 | 1 |
| 4 | 1 | -35 | -10 |  | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 39 | -10 |  | 9 | 1 | -3.5 | 3 |
| 5 | 1 | -5 | -5 |  | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 10 | -5 |  | 9 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | 1 | -35 | -5 |  | 9 | 4 | 10 | -5 |
| 6 | 2 | -5 | -5 |  | 9 | 5 | 20 | -5 |
| 6 | 3 | 0 | -2 |  |  |  |  |  |
| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| 10 | 1 | 15 | -2.5 |  | 11 | 1 | -35 | 3 |
| 10 | 2 | 20 | -5 |  | 11 | 2 | -3.5 | 3 |
| 10 | 3 | 25 | -5 |  | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 4 | 39 | -10 |  | 11 | 4 | 10 | -2.5 |
| 10 | 5 | 50 | -14 |  | 11 | 5 | 15 | -2.5 |
| 10 | 6 | 70 | -14 |  | 11 | 6 | 70 | -2.5 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Bottom Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  | 2 |
| No. of Circle |  |  | 20 |
| No. of Slice |  |  | 20 |
| No. of Add Radius |  |  | 3 |
| Id No. First Circle |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ เนื่องจากทราบค่าระดับน้ำใต้ดิน ให้คลิกที่ปุ่ม Phreatic Line ทำการใส่ค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำลงไป ในที่นี้ใช้ 1.0 T/m3  หลังจากนั้นให้ใส่ค่าจุดพิกัดของเส้นระดับน้ำลงไปดังนี้

| Water Point | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | -35 | -2.5 |
| 2 | 70 | -2.5 |

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  | Division |  |  |  |  | Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  | -4 | 12 |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 10 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  | 17 | 2 |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  | 22 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |

ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่างที่ 4a  การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดิน กรณีเพิ่งก่อสร้างเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| # Project Name |  | : | EXAMPLE 4a |
| --- | --- | --- | --- |
| Title |  | : | END CONSTRUCTION |
| Location |  | : | KEWKORMAH |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 32 | 2 |
| 2 | 1 | 24 | 2 |
| 3 | 1 | 24 | 2 |
| 4 | 0 | 35 | 1.9 |
| 5 | 3 | 24 | 2 |
| 6 | 1.3 | 30 | 1.95 |
| 7 | 1.3 | 30 | 1.95 |
| 8 | 3 | 24 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -230 | 280 |  | 5 | 1 | -151.5 | 307 |
| 1 | 2 | 230 | 280 |  | 5 | 2 | -103.5 | 307 |
| 2 | 1 | -16.5 | 300 |  | 5 | 3 | -101.5 | 305 |
| 2 | 2 | 16.5 | 300 |  | 5 | 4 | -96.75 | 324 |
| 3 | 1 | -101.5 | 305 |  | 5 | 5 | -92.75 | 324 |
| 3 | 2 | -88 | 305 |  | 5 | 6 | -88 | 305 |
| 4 | 1 | 3.4 | 353 |  | 5 | 7 | -86 | 307 |
| 4 | 2 | 16.5 | 300 |  | 5 | 8 | -43.75 | 307 |
| 4 | 3 | 18.5 | 300 |  | 6 | 1 | -50 | 309 |
| 4 | 4 | 25.5 | 307 |  | 6 | 2 | -43.75 | 307 |
| 4 | 5 | 132.5 | 307 |  | 6 | 3 | -23.5 | 307 |
| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| 6 | 4 | -16.5 | 300 |  | 8 | 11 | 51 | 309 |
| 6 | 5 | -4.2 | 350 |  | 8 | 12 | 106.5 | 309 |
| 7 | 1 | 6.2 | 350 |  | 8 | 13 | 112.5 | 315 |
| 7 | 2 | 17.5 | 305 |  | 9 | 1 | -230 | 307 |
| 7 | 3 | 21.5 | 305 |  | 9 | 2 | -151.5 | 307 |
| 7 | 4 | 25.5 | 309 |  | 9 | 3 | -97.5 | 325 |
| 7 | 5 | 51 | 309 |  | 9 | 4 | -91.75 | 325 |
| 8 | 1 | -91.75 | 325 |  | 9 | 5 | -19.5 | 350 |
| 8 | 2 | -50 | 309 |  | 9 | 6 | -4 | 355.5 |
| 8 | 3 | -9.2 | 350 |  | 9 | 7 | 4 | 355.5 |
| 8 | 4 | -4.2 | 350 |  | 9 | 8 | 38.5 | 340 |
| 8 | 5 | -3 | 354.5 |  | 9 | 9 | 44.5 | 340 |
| 8 | 6 | 3 | 354.5 |  | 9 | 10 | 85 | 323.5 |
| 8 | 7 | 3.4 | 353 |  | 9 | 11 | 91 | 323.5 |
| 8 | 8 | 5.4 | 353 |  | 9 | 12 | 112.5 | 315 |
| 8 | 9 | 6.2 | 350 |  | 9 | 13 | 132.5 | 307 |
| 8 | 10 | 11.2 | 350 |  | 9 | 14 | 230 | 307 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Bottom Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  | 2 |
| No. of Circle |  |  | 15 |
| No. of Slice |  |  | 20 |
| No. of Add Radius |  |  | 3 |
| Id No. First Circle |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ ไม่มีผลกระทบของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้คลิกที่ปุ่ม No Seepage

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  | Division |  |  |  |  | Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  | 10 | 400 |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 10 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  | 155 | 400 |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  | 145 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |

ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่างที่ 4b  การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดิน กรณีระหว่างกักเก็บน้ำ (NHWL +350)

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| # Project Name |  | : | EXAMPLE 4b |
| --- | --- | --- | --- |
| Title |  | : | NHWL +350 |
| Location |  | : | KEWKORMAH |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 32 | 2 |
| 2 | 1 | 24 | 2 |
| 3 | 1 | 24 | 2 |
| 4 | 0 | 35 | 1.9 |
| 5 | 3 | 24 | 2 |
| 6 | 1.3 | 30 | 1.95 |
| 7 | 1.3 | 30 | 1.95 |
| 8 | 3 | 24 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -200 | 280 |  | 5 | 1 | -151.5 | 307 |
| 1 | 2 | 200 | 280 |  | 5 | 2 | -103.5 | 307 |
| 2 | 1 | -16.5 | 300 |  | 5 | 3 | -101.5 | 305 |
| 2 | 2 | 16.5 | 300 |  | 5 | 4 | -96.75 | 324 |
| 3 | 1 | -101.5 | 305 |  | 5 | 5 | -92.75 | 324 |
| 3 | 2 | -88 | 305 |  | 5 | 6 | -88 | 305 |
| 4 | 1 | 3.4 | 353 |  | 5 | 7 | -86 | 307 |
| 4 | 2 | 16.5 | 300 |  | 5 | 8 | -43.75 | 307 |
| 4 | 3 | 18.5 | 300 |  | 6 | 1 | -50 | 309 |
| 4 | 4 | 25.5 | 307 |  | 6 | 2 | -43.75 | 307 |
| 4 | 5 | 132.5 | 307 |  | 6 | 3 | -23.5 | 307 |
| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| 6 | 4 | -16.5 | 300 |  | 8 | 12 | 106.5 | 309 |
| 6 | 5 | -4.2 | 350 |  | 8 | 13 | 112.5 | 315 |
| 7 | 1 | 6.2 | 350 |  | 9 | 1 | -200 | 307 |
| 7 | 2 | 17.5 | 305 |  | 9 | 2 | -151.5 | 307 |
| 7 | 3 | 21.5 | 305 |  | 9 | 3 | -97.5 | 325 |
| 7 | 4 | 25.5 | 309 |  | 9 | 4 | -91.75 | 325 |
| 7 | 5 | 51 | 309 |  | 9 | 5 | -19.5 | 350 |
| 8 | 1 | -91.75 | 325 |  | 10 | 1 | -200 | 350 |
| 8 | 2 | -50 | 309 |  | 10 | 2 | -19.5 | 350 |
| 8 | 3 | -9.2 | 350 |  | 10 | 3 | -4 | 355.5 |
| 8 | 4 | -4.2 | 350 |  | 10 | 4 | 4 | 355.5 |
| 8 | 5 | -3 | 354.5 |  | 10 | 5 | 38.5 | 340 |
| 8 | 6 | 3 | 354.5 |  | 10 | 6 | 44.5 | 340 |
| 8 | 7 | 3.4 | 353 |  | 10 | 7 | 85 | 323.5 |
| 8 | 8 | 5.4 | 353 |  | 10 | 8 | 91 | 323.5 |
| 8 | 9 | 6.2 | 350 |  | 10 | 9 | 112.5 | 315 |
| 8 | 10 | 11.2 | 350 |  | 10 | 10 | 132.5 | 307 |
| 8 | 11 | 51 | 309 |  | 10 | 11 | 200 | 307 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Bottom Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  | 2 |
| No. of Circle |  |  | 15 |
| No. of Slice |  |  | 20 |
| No. of Add Radius |  |  | 3 |
| Id No. First Circle |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ เนื่องจากทราบค่าระดับน้ำใต้ดิน ให้คลิกที่ปุ่ม Phreatic Line ทำการใส่ค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำลงไป ในที่นี้ใช้ 1.0 T/m3  หลังจากนั้นให้ใส่ค่าจุดพิกัดของเส้นระดับน้ำลงไปดังนี้

| Water Point | Coordi X | Coordi Y |  | Water Point | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -200 | 350 |  | 6 | 2 | 343.5 |
| 2 | -4.2 | 350 |  | 7 | 3.5 | 341.5 |
| 3 | -2.5 | 349.5 |  | 8 | 5.5 | 338 |
| 4 | -1.5 | 348.5 |  | 9 | 9 | 330 |
| 5 | 0.5 | 346 |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  | Division |  |  |  |  | Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  | -145 | 370 |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 10 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  | -145 | 370 |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 10 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  | -2 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 |

ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่างที่ 4c  การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดิน กรณีน้ำลดอย่างรวดเร็ว (RAPID DRAW DOWN +325)

ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ

| # Project Name |  | : | EXAMPLE 4c |
| --- | --- | --- | --- |
| Title |  | : | RAPID DRAW DOWN +325 |
| Location |  | : | KEWKORMAH |

ขั้นตอนที่ 2  ใส่ข้อมูลคุณสมบัติของชั้นดิน (Soil Properties) ดังตาราง

| Line No. | Cohesion | Phi | Unit Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 32 | 2 |
| 2 | 1 | 24 | 2 |
| 3 | 1 | 24 | 2 |
| 4 | 0 | 35 | 1.9 |
| 5 | 3 | 24 | 2 |
| 6 | 1.3 | 30 | 1.95 |
| 7 | 1.3 | 30 | 1.95 |
| 8 | 3 | 24 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ค่าพิกัดรูปตัดของชั้นดิน (Coordinate of Geometry)

| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -200 | 280 |  | 5 | 1 | -151.5 | 307 |
| 1 | 2 | 200 | 280 |  | 5 | 2 | -103.5 | 307 |
| 2 | 1 | -16.5 | 300 |  | 5 | 3 | -101.5 | 305 |
| 2 | 2 | 16.5 | 300 |  | 5 | 4 | -96.75 | 324 |
| 3 | 1 | -101.5 | 305 |  | 5 | 5 | -92.75 | 324 |
| 3 | 2 | -88 | 305 |  | 5 | 6 | -88 | 305 |
| 4 | 1 | 3.4 | 353 |  | 5 | 7 | -86 | 307 |
| 4 | 2 | 16.5 | 300 |  | 5 | 8 | -43.75 | 307 |
| 4 | 3 | 18.5 | 300 |  | 6 | 1 | -50 | 309 |
| 4 | 4 | 25.5 | 307 |  | 6 | 2 | -43.75 | 307 |
| 4 | 5 | 132.5 | 307 |  | 6 | 3 | -23.5 | 307 |
| Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |  | Line No. | Point No. | Coordi X | Coordi Y |
| 6 | 4 | -16.5 | 300 |  | 8 | 12 | 106.5 | 309 |
| 6 | 5 | -4.2 | 350 |  | 8 | 13 | 112.5 | 315 |
| 7 | 1 | 6.2 | 350 |  | 9 | 1 | -200 | 307 |
| 7 | 2 | 17.5 | 305 |  | 9 | 2 | -151.5 | 307 |
| 7 | 3 | 21.5 | 305 |  | 9 | 3 | -97.5 | 325 |
| 7 | 4 | 25.5 | 309 |  | 10 | 1 | -200 | 325 |
| 7 | 5 | 51 | 309 |  | 10 | 2 | -97.5 | 325 |
| 8 | 1 | -91.75 | 325 |  | 10 | 3 | -91.75 | 325 |
| 8 | 2 | -50 | 309 |  | 10 | 4 | -19.5 | 350 |
| 8 | 3 | -9.2 | 350 |  | 10 | 5 | -4 | 355.5 |
| 8 | 4 | -4.2 | 350 |  | 10 | 6 | 4 | 355.5 |
| 8 | 5 | -3 | 354.5 |  | 10 | 7 | 38.5 | 340 |
| 8 | 6 | 3 | 354.5 |  | 10 | 8 | 44.5 | 340 |
| 8 | 7 | 3.4 | 353 |  | 10 | 9 | 85 | 323.5 |
| 8 | 8 | 5.4 | 353 |  | 10 | 10 | 91 | 323.5 |
| 8 | 9 | 6.2 | 350 |  | 10 | 11 | 112.5 | 315 |
| 8 | 10 | 11.2 | 350 |  | 10 | 12 | 132.5 | 307 |
| 8 | 11 | 51 | 309 |  | 10 | 13 | 200 | 307 |

ขั้นตอนที่ 4  คลิกที่แถบ Bottom Line ใส่หมายเลขของเส้น จุดเริ่ม(Begin Point) และ จุดสิ้นสุด(End Point)ของเส้น ที่กำหนดให้เป็น Bottom Line (เส้นที่วงกลมของการเคลื่อนพังไม่สามารถตัดผ่านได้)

| Bottom Line | Begin Point | End Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

ขั้นตอนที่ 5  คลิกที่แถบ Circle ใส่ค่าต่างๆดังนี้

| Radius Decrement |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum Depth of Tallest Slice |  |  |  | 2 |
| No. of Circle |  |  | 15 |
| No. of Slice |  |  | 20 |
| No. of Add Radius |  |  | 3 |
| Id No. First Circle |  |  | 1 |

ขั้นตอนที่ 6  คลิกที่แถบ Seepage Condition ในกรณีนี้ เนื่องจากทราบค่าระดับน้ำใต้ดิน ให้คลิกที่ปุ่ม Phreatic Line ทำการใส่ค่าหน่วยน้ำหนักของน้ำลงไป ในที่นี้ใช้ 1.0 T/m3  หลังจากนั้นให้ใส่ค่าจุดพิกัดของเส้นระดับน้ำลงไปดังนี้

| Water Point | Coordi X | Coordi Y |  | Water Point | Coordi X | Coordi Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -200 | 325 |  | 6 | 0.5 | 346 |
| 2 | -10 | 325 |  | 7 | 2 | 343.5 |
| 3 | -4.2 | 350 |  | 8 | 3.5 | 341.5 |
| 4 | -2.5 | 349.5 |  | 9 | 5.5 | 338 |
| 5 | -1.5 | 348.5 |  | 10 | 9 | 330 |

ขั้นตอนที่ 7  คลิกที่แถบ Search Condition ในกรณีนี้ ใช้การค้นหาแบบโครงข่าย ให้คลิกที่ปุ่ม Grid Pattern ใส่พิกัดขอบเขตของโครงข่ายทั้ง 3 จุด  (ดูรูปแบบของการกำหนดโครงข่ายได้จากคู่มือการใช้งานโปรแกรม KUslope หน้า15)  ทำการกำหนดจำนวนช่วงของการแบ่งระหว่างจุดที่จะใช้ในการค้นหา (Division) และ ค่าความละเอียดของการค้นหา (Increment) ดังต่อไปนี้

| Grid Search |  | Coordi X | Coordi Y |  |  | Division |  |  |  |  | Increment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point1 (Left Down) |  | -145 | 370 |  |  | Between 1 and 2 |  |  | 15 |  |  | Xaxis | 1 |
| Point2 (Right Down) |  | -145 | 370 |  |  | Between 2 and 3 |  |  | 15 |  |  | Yaxis | 1 |
| Point3 (Right Top) |  | -20 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่แถบ Seismic Coefficient ใส่จำนวนของกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ และค่าของ Seismic Coefficient ของแต่ละกรณี ในที่นี้ไม่คิดผลกระทบของแผ่นดินไหว จึงใส่ค่าของ Seismic Coefficient เท่ากับ 0

| No. Case | Seismic Coefficient |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |

ขั้นตอนต่อๆมา เหมือนหัวข้อดังกล่าวข้างต้น