ภาคผนวก ก.

ตัวอย่างการเขียนรายงาน

การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) ของดิน

- วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) ของดินเหนียวคงสภาพด้วยวิธีใช้วงแหวนตัวอย่าง (Sample Ring)

- ตัวอย่างดิน

ดินเหนียวคงสภาพเก็บด้วยกระบอกบางหลุมเจาะ BH-1 ตัวอย่าง ST-3 ความลึก 6.00-6.50 ม. ดินเหนียวอ่อน (Soft Clay) สีเทาออกเขียว (Olive Gray) (CH)

- เครื่องมือ

  - วงแหวนตัดตัวอย่าง

  - เลื่อยเส้นลวด

  - เครื่องชั่ง 500 กรัม อ่านละเอียด 0.01 กรัม

  - เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

  - จารบีซิลิโคน (Silicone Grease) หรือจารบีธรรมดา

- ขั้นตอนการปฏิบัติ

  - ชั่งวงแหวนตัดตัวอย่าง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและความสูง

  - ทาจารบีซิลิโคน (Silicone Grease) ภายในวงแหวนบางๆ

  - เตรียมตัวอย่างที่ดันออกจากระบอกตัวอย่างแล้วยาวประมาณ 2 ซ.ม. กดวงแหวนตัดตัวอย่างลงไปจนดินพ้นขอบบนของวงแหวนใช้เลื่อยเส้นลวดตัดดินหัว-ท้ายจนเรียบขอบวงแหวน ทำความสะอาดเศษดินข้างๆ วงแหวนจนหมด

  - นำวงแหวนตัวอย่างที่มีดินบรรจุอยู่ขึ้นชั่ง

  - ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

- ผลการทดลอง

จากการทดลองหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) ของตัวอย่างดินด้วยวิธีใช้วงแหวนตัวอย่าง ได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ผลการทดลองหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) หลุมเจาะ BH-1 ตัวอย่างที่ ST-3 ความลึก 6.00-6.50 ม.

| การทดลอง | น้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ตัน/ ม3 | กิโลนิวตัน/ ม3 |
| ครั้งที่ 1 | 1.581 | 15.503 |
| ครั้งที่ 2 | 1.595 | 15.641 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.588 | 15.57 |

- สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองได้ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) เฉลี่ย, t = 15.57 kN/m3 ซึ่งมีค่าไม่สูงนัก เนื่องจากดินมีค่าความชื้นสูง การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) ด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกทำได้รวดเร็ว ใช้ปริมาณตัวอย่างดินน้อย อย่างไรก็ตามถ้าใช้ทดลองตัวอย่างดินที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Nonhomogeneous) อาจจะให้ผลผิดพลาดได้ ในกรณีนี้ต้องใช้วงแหวนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งถ้าตัวอย่างดินมีทราย-กรวดผสม จะทำให้การกด-ตัดตัวอย่างดินทำได้ยาก หรืออาจจะกระทำไม่ได้เลยถ้ามีทรายหินปนอยู่มาก ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า

- ภาคผนวก

  - ตัวอย่างการคำนวณ

| 1) ปริมาตรวงแหวนตัวอย่าง , V=πd24h |  | ซม3 |
| --- | --- | --- |
| เมื่อ :- |  |  |
| d = | ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวน | ซม |
| h = | คาเฉลี่ยความสูงวงแหวน | ซม |
| V = | π4x4.82x2.01=36.372 | ซม3 |
| 2) น้ำหนักดิน |  |  |
| W = | (น้ำหนักวงแหวน + ดิน) – (น้ำหนักวงแหวน) | กรัม |
| = | 69.27 – 11.78 | กรัม |
| = | 57.49 | กรัม |
| 3) ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight), γt=WV |  | กรัม/ ซม3 |
|  | γt=57.4936.372 | กรัม/ ซม3 |
|  | = 1.581 | กรัม/ ซม3 |
| 4) เฉลี่ยค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) |  |  |
|  | =1.584+1.5892=1.588 | ตัน/ม3 |
| 5) คิดเป็นหน่วย SI |  |  |
|  | γt=1.588x9.807=15.57 | กิโลนิวตัน/ ม3 |

  - ข้อมูลการทดลอง

ตามเอกสารแนบ จำนวน 1 แผ่น

- เอกสารอ้างอิง

Head, K.H. (1982), Manual of Soil Laboratory Testing, Pentech Press, London.

ห้องทดลองปฐพีกลศาสตร์ น้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight)

โครงการ : วิชา Soil Mechanics Laboratory ที่ตั้ง : ถนนพิบูลสงคราม กทม. หลุมเจาะ : BH-1 ตัวอย่างที่ : ST-3 ความลึก : 6.00-6.50 ม. ลักษณะของดิน : ดินเหนียวอ่อนสีเทาออกเขียว ผู้ทดสอบ : ส.ค. วันที่ : 20 มิ.ย. 39

ข้อมูลขนาดวงแหวนตัวอย่าง

การวัดครั้งที่; 1; 2; 3. เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ซม.; 4.8; 4.8; 4.8. ความสูง ซม; 2.01; 2.02; 2.00. ปริมาตร ซม3; 36.372; 36.553; 36.191. ปริมาตรเฉลี่ย ซม3; 36.372.

ข้อมูลการทดลองน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight)

การทดลองครั้งที่; 1; 2; 3. เบอร์วงแหวน; 1; 1; 1. น้ำหนักวงแหวน ดิน กรัม; 69.27; 69.79. น้ำหนักวงแหวน กรัม; 11.78; 11.78. น้ำหนักดิน กรัม; 57.49; 58.01. ปริมาตรวงแหวน ซม3; 36.372; 36.372. น้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) กรัม/ ซม3; 1.581; 1.595. น้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) เฉลี่ย kN/m3; 15.57.

หมายเหตุ : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________